于桥水库输入输出文件说明

于桥水库模型功能

于桥水库模型的功能：模拟于桥水库的水动力、温度和有毒物质。其中为了简化问题，有毒物质的模拟采用EFDC的dye（染料）模块代替，以下出现的染料均代表有毒物质。

用户可以编辑的内容主要有

（1）气象边界、风场边界。

（2）出入流流量边界。

（3）突发性有毒物质泄漏事件的发生。通过定义源汇项边界网格，来模拟有毒物质泄漏的位置。例如，在边界网格上，假设某个网格处发生泄漏事件，系统可将该网格定义为源项项边界网格，并输入该网格的有毒物质浓度的时间序列，以模拟该泄漏事件。

具体内容见“输入文件”。

于桥水库模型与算例

以于桥水库模型的一个算例为例子，说明于桥水库的输入输出文件。算例的基本情况：

网格划分

图1 算例的网格

算例的有效网格为1926个。

模型网格编号方式

图2-1 网格编号

图中带×网格的编号是：L=392; i,j=3,14。i,j是常规的x,y轴编号方式；L是模型内部运算所采用的编号方式，该方式从左往右，从下到上编号，初始编号为2。再例如，在算例中，

图2-2 网格编号

红圈点的L=2，

黑圈点的L=5，

绿圈点的L=1927。

边界位置

算例设置了3个网格为边界网格，如图1中打×的三个网格。

exe文件

输入文件

于桥水库的efdc模型的输入文件为卡组形式的文本文件。

见《yuqiaoshuiku_input》文件夹。

无需编辑的输入文件

因本模型只针对于桥水库，故网格说明文件（包括cell/cellt/dxdy/lxly）无需修改。

网格说明文件

cell.inp

表示每个网格的类型，5表示有水的网格，9表示无水网格，但紧挨着有水网格，0表示无水网格，且不紧挨着有水网格。

celllt.inp

和cell.inp差不多。

dxdy.inp

I，表示x方程网格编号。

J，表示y方程网格编号。

DX，表示x方程网格的长度。

DY，表示y方程网格的长度。

DEPTH，初始水深。

ELEV，河底高程。

ZROUGH，河床糙率。

lxly.inp

X,Y表示网格中心的UTM坐标50T。

CUE,CVE,CUN,CVN表示网格的旋转矩阵。

WIND SHELTER，表示风遮蔽系数。

corners.inp

X,Y表示网格四个角点的UTM坐标。

系统参数

dxdy.inp

lxly.inp

corners.inp

UtmLongitude.OUT

屏幕输出文件

show.inp

取默认值。

需编辑的输入文件

主控文件

efdc.inp

需要边界的卡组有：

C2【无需编辑】

ISHOW表示是否要在屏幕上输出详细的计算过程情况。

取1，表示要输出；

取0，表示只输出最后时刻的计算情况。

例如，取1时，屏幕上显示计算过程，如下图：

取0时，屏幕不显示计算过程，只出现：

C6

0.

ISTRAN表示是否要激活相应的模块。

取1，表示激活；

取0，表示不激活。

例如，上图中，表示激活温度（TEM）和染料模块（DYE）。

C7

NTC表示运行参考时间期的数目，即模型模拟的天数。上图中表示模拟365天。

C14【无需编辑】

NWSER表示风场时间序列的个数。

NASER表示气象场时间序列的个数。

C16

NPBS，默认取0。

NPBW，表示在西边界处给定水位条件的网格个数。

NPBE，默认取0。

NPBN，默认取0。

NPFOR，默认取0。

NPFORT，默认取0。

NPSER，水位时间序列的个数。

PDGINIT，默认取0。

C18

IPBS，边界网格的I索引。

JPBS，边界网格的J索引。

ISPBS，默认取0。

NPFORS，默认取0。

NPSERS，水位时间序列的编号。

C22

NCSER2表示温度时间序列的个数。

NCSER3表示染料时间序列的个数。

其他值，默认取0。

C23

NQSIJ，表示不变的或者随时间变化的源汇项位置的个数。

NQSER，表示流量时间序列的个数。

其他值，默认取0。

源汇项的添加步骤见后面的“添加源汇项的步骤”。

C24

IQS，表示源汇项位置的I索引号。

JQS，表示源汇项位置的J索引号。

IQSERQ，表示该源汇项位置所对应的水流时间序列的编号。

ICSER2，表示该源汇项位置所对应的温度时间序列的编号。

ICSER3，表示该源汇项位置所对应的染料时间序列的编号。

例如，在算例中，有三个网格被定义成源汇项边界网格，从右至左分别为（88,10）、（83,23）、（3,14）。水流时间序列一共有三个，见qser.inp，编号分别为1（ShaLi_Flow in）,2（Lin_Flow in）,3（Flow out）。网格（88,10）处的水流时间序列为编号1对应的序列。同理温度和染料。若网格没有对应的时间序列，则取0，例如网格（83,23）处没有污染物条件，所以ICSER3取0。

如上，源汇项网格有3个，对应在C23中，NQSIJ=3。

水流时间序列的编号是1-3，对应在qser.inp中有三个流量时间序列，见qser.inp。

C46

RKDYE，染料的一阶衰减系数，单位1/s。

其他值，取默认值。

边界条件文件

aser.inp

气象边界数据

第一行数据：

366，表示数据时间点的个数，例如在算例中，气象数据时间点有366个。

其他值取默认值。

第二行数据：

第一列，太阳辐射分配方法，0表示辐射进入河床，1表示全部分配给表层。

第二列，蒸发转化系数。

第三列，对流转化系数。

第四列，太阳长波辐射衰减系数。

第五列，太阳短波辐射衰减系数。

第六列，长波衰减的小树部分。

第七列，河床温度层的厚度，单位m。

第八列，初始河床温度，单位°C。

第九列，河床和水体底层的转化系数1。

第十列，河床和水体底层的转化系数2。

第三行及以后数据：

、、、

总共366行。

第一列，表示时间，单位是天。

第二列，表示气压，单位hpa（百帕），例如1013hpa等于101.3kpa。

第三列，表示气温，单位°C。

第四列，表示相对湿度，无量纲，0.5表示50%。

第五列，表示降雨，单位m/d。

第六列，表示蒸发量，单位m/d。

第七列，太阳辐射，单位w/m2。

第八列，云层覆盖率，无量纲，0.3表示30%。

wser.inp

风场边界条件

第一行数据：

取默认值。

第二行及以后数据：

第一列，表示时间，单位天。

第二列，表示风速，单位m/s。

第三列，表示风向，单位是°。

tser.inp

温度边界条件

、、、

第一行数据：

取默认值。

第二行及以后数据：

第一列，表示时间，单位是天。

第二列，表示流量，单位°C。

如上，算例中有2个温度时间序列，所以在efdc.inp中的C22中的NCSER2=2。

dser.inp

染料边界条件

第一行数据：

取默认值。

第二行及以后数据：

第一列，表示时间，单位天。

第二列，表示染料浓度，单位是mg/l。

qser.inp

流量边界条件。

、、、

、、、

第一行数据：

取默认值。

第二行及以后数据：

第一列，表示时间，单位是天。

第二列，表示流量，单位是m3/s。

同理，时间序列Lin_Flow in和Flow out。

此外，时间序列ShaLi_Flow in在模型中的编号是1，Lin_Flow in的编号是2，Flow out的编号是3。

初始化文件

temp.inp

温度场的初始条件。

第一行数据：

取默认值。

第二行数据及以后：

表示每个有效网格的初始温度值。

例如算例中，有效网格为1926个，初始温度都设置为1，所以temp.inp中共有1926个1.

dye.inp

染料的初始条件。

和温度初始条件一样。

第一行，取默认值0。

第二行及以后，为有效网格的初始染料浓度，算例中取为零。

编辑输入文件的步骤

1.编辑模型运行设置

1、屏幕输出（对应efdc.inp中的C2）

当ISHOW取1，表示要输出；

取0，表示只输出最后时刻的计算情况。

2、模块激活（对应efdc.inp中的C6）

当TEM2对应的ISTRAN取1，表示激活计算温度，取0表示不计算；

当DYE3 对应的ISTRAN取1，表示激活计算染料，取0表示不计算。

3、运行时间设置（对应efdc.inp中的C7）

NTC表示模型运行的总时间，该值一般要小于等于流量时间序列的长度。

4、运行开始时间（无对应文件）

该功能不用于程序的计算，只是为了展示。

模型采用的是儒略日计数，而非格里高里历计算。例如模拟2016年8月1日到2016年8月6日（格里高里历计算）这个时间段于桥水库的情况，在程序里面就是模拟第0天到第5天（儒略日计数），模型运行开始时间是2016年8月1日。因此，在输入文件软件界面上应该提供模型运行开始时间的输入框。

2.编辑边界条件

1、气象、风场边界

（1）首先，确定气象场时间序列的个数（对应efdc.inp中的C14）

NASER表示气象场时间序列的个数。

（2）其次，编辑相应的aser.inp文件（对应aser.inp）

同理风场边界。

2、其他边界条件

（1）首先，确定流量时间序列、温度时间序列、有毒物质浓度时间序列的个数。

NCSER2表示温度时间序列的个数。（对应efdc.inp中的C22）

NCSER3表示有毒物质时间序列的个数。（对应efdc.inp中的C22）

NQSER，表示流量时间序列的个数。（对应efdc.inp中的C23）

（2）其次，编辑相应的流量、温度、有毒物质浓度时间序列文件。

qser.inp表示流量时间序列文件。（对应qser.inp）

tser.inp表示温度时间序列文件。（对应qser.inp）

dser.inp表示有毒物浓度时间序列文件。（对应dser.inp）

（3）再次，给出源汇项点的个数。

NQSIJ，表示不变的或者随时间变化的源汇项位置的个数，即边界点个数。（对应efdc.inp中的C23）

（4）最后，给出源汇项点的位置，以及所对应的流量、温度、有毒物质浓度时间序列。（对应efdc.inp中的C24）

IQS，表示源汇项位置的I索引号。

JQS，表示源汇项位置的J索引号。

IQSERQ，表示该源汇项位置所对应的流量时间序列的编号。

ICSER2，表示该源汇项位置所对应的温度时间序列的编号。

ICSER3，表示该源汇项位置所对应的有毒物质浓度时间序列的编号。

注意，水库的两个入库河流的入库点和水库的出库点、以及有毒物质泄漏点均属于源汇项点。例如，水库本来有3个源汇项点（两个入库河流和一个出库口），当添加一个有毒物质泄漏点时，则水库的源汇项点变成4个。当添加一个有毒物质泄漏点时，除了需要给定位置，还需要给定该泄漏点的流量、温度、有毒物质浓度，若没有温度条件，则ICSER2取0。

3.编辑初始条件

1、温度初始条件

temp.inp表示温度初始条件，一般取计算开始时刻水库中心的温度。

2、有毒物质浓度初始条件

dye.inp表示有毒物质浓度初始条件，取0。

4.编辑有毒物质特性

1、有毒物质特性（对应efdc.inp中的C46）

有毒物质特性只考虑一阶衰减系数，单位1/s。

软件输入文件界面的一些建议

可以根据上面的“编辑输入文件的步骤”进行软件输入文件界面的设计。例如，界面可以分成如下四个板块：

1）模型运行。分成四个子部分：屏幕输出、模块激活、运行时间设置、运行开始时间。

2）边界条件。分成两个子部分：气象风场边界和其他边界条件。

3）初始条件。分成两个子部分：温度初始条件、有毒物质浓度初始条件。

4）有毒物质特性。分成一个子部分：有毒物质衰减系数。

输出文件

前面三个文件分别输出流速、温度染料、水深；后面三个输出文件是不需要的。

EE_VEL

三维流速数据

最前面两行数据：

说明性数据。

第三行数据：

N表示模型运行的时间步数，TIME表示模型运行到哪个时间点了，DT表示时间步长。TIME=0，表示下面的数据是0时刻的数据。

第四行及以后：

、、、

第一列，表示网格的L编号，算例的有效网格L编号是2-1927。

第二列，表示x方向的流速，单位m/s。

第三列，表示y方向的流速。

第四列，表示z方向的流速。

一个时间点的所有有效网格数据输出完成后，开始输出下一个输出时间点的有效网格数据。

上图就表示，模型运行到1天时的数据。以此类推，下个输出时间点：

EE_WS

水深数据

和EE_VEL类似。

第一列，L编号。

第二列，水深，单位m。

EE_WC

温度和染料数据。

前面6行是说明性数据。

第7行数据：

表示模型运行到哪个时间点了。

第8行数据：

第8行，表示L=2的温度，单位°C。

第9行，表示L=2的染料浓度，单位mg/l。

以此类推，每个网格，先输出温度数据，紧接着输出染料浓度数据。

同理其他时间点：